中国重汽集团济南卡车股份有限公司车身二部双悬臂三坐标维修校准项目

招标公告

- 采取公开招标  招标编号：CGZX2024110099

2、招标内容：

车身二部双悬臂三坐标测量机精度下降，影响产品件质量。需更换损坏Y轴横梁信号线，X轴拖链，对X轨道、导轨平台，各轴机械精度进行检修调试，恢复原有设备精度。

3、投标方资格要求及维修要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

3.1.1、公司注册资本不少于200万元（人民币）；

3.1.2、投标方有相关机械设备销售、安装、维修工作经历和成功的类似工程案例；

3.1.3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

3.1.4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

3.1.5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

3.1.6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

3.1.7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

3.1.8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

3.2技术内容如下：详细内容请看标书要求

| 设备名称 | 原生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双悬臂三坐标测量仪 | 北京南航立科机械有限公司 | NHL-503030 | 台 | 1 |

3.2.1、用激光干涉仪，量块及水平仪等仪器调试校准双机精度，对X轴导轨及导轨平台精度、各轴机械精度、双机互测的垂直平行及联机系统精度、电器调试及线性误差补偿进行调整，恢复功能及测量精度（精度E1≤（0.03＋0.03L）mm）。（包括三坐标导轨直线度、三坐标立柱垂直度调整、三坐标横梁垂直度/平行度调整、三坐标双机轴承间隙调整、导轨平台双侧平行度调整、测量平台平面度调整、激光检测定位精度调整）；

3.2.2、更换Y 轴横梁信号线（含插件）；

3.2.3、更换设备X 轴拖链.

3.3特别要求

不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1应标时间：凡有意参加投标者，请于2024年12月03日下午17:00前在重汽e采通完成应标。并按应标要求递交各种报名手续进行初审。

应标时必须将厂家授权书做为附件上传，否则视为无效应标（后有附件）。

1）应标时间：2024年11月22日15时--2024年12月03日17时

2）投标时间：2024年12月03日17时--2024年12月10日23时

3）开标时间：2024年12月11日15时(初定）

- 应标方式：方式为电子化线上应标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，并查看招标文件相关公告及信息，并按要求提供资质文件、业务简介、项目业绩，后附说明。

- 4.2招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）

- 4.3缴纳投标保证金账户信息：

账号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020 投标保证金等需要支付到此账号

在摘要、用途或备注上明确项目名称：如下

电子回单请注明（动能部--车身二部双悬臂三坐标维修校准项目投标保证金）

注：经应标审核通过后，投标厂家在两天内交投标保证金，需从对方单位账户转出，如无保证金的备注，保证金将无法退回。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见中国重汽e采通公示明细。

5.2 投标厂家未按时间节点进行应标，递交合格的的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标单位对投标厂家的资格进行审查，资格审查通过后进入供应商投标流程。开标日期有开始节点，开标节点到达后，招标专家小组会收到投标厂家的技术标及商务标。

5.4线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报表各一份。

5.5线上投标过程中投标方请注意应标、投标、开标的时间节点，如错过节点交无法进行招标。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市莱芜区莱城大道777号济南卡车股份有限公司

招标联系人：李资和 13954157375

技术联系人：李武卫 13964081363

- 根据甲方要求到现场进行开标及技术解答。

- 8、合同的各签约方使用电子签约，电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章。

以上条款最终解释权归重汽济南卡车股份有限公司所有。

提供厂家授权书，应标需把授权书作为应标依据传到系统上。（附件1）

中国重汽e采通招标说明

需要登录该网址进行：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- ①下载浏览器：谷歌。

- ②新厂家先注册（手机号注册），注册成功后再刷新登录，注册成功后，手机短信可能发给发给供应商的用户初始密码。以上操作需要2-3天时间。

- ③等准入流程审批完成后系统会给你一个gys＋6位编号的登录账号，如:gys101329；gys是厂家的固定代码（供应商），101329是供应商的代码。

- ④进入后打开招投标中心一栏，选择非生产类招标，按招标步骤完成各项招标流程。供应商应标--供应商投标--技术澄清--供应商报价--供应商澄清报价--中标项目。

附件1               授权委托书

中国重汽集团******有限公司（**根据实际情况调整**）：

本人  姓名  （身份证件号码：              ）系         相对方单位名称       法定代表人，现委托  姓名  （身份证件号码：              ）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义签署  **根据具体合同或项目等情况填写**   合同和处理相关事宜，其一切法律后果均由我方承担。

委托期限：        **根据实际授权期限填写**

代理人无转委托权。

授权单位：

法定代表人：

年   月   日

| 联系方式 |  | 其他联系方式 | **可填写邮箱等** | 委托代理人签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （指定代表或者委托代理人身份证件复、影印件粘贴处） |  |  |  |  |  |